武汉理工大学

实

验

报

告

| 课程名称： | 数字图像处理A |
| --- | --- |
| 学 期： | 2022-2023学年第2学期 |
| 小组成员： | 何江洋 0122111371113 程明超 0122110870608 |
|  | 戴嘉讯 0122114670916 刘琪 0122114671216 黎宇航 0122110870710 |
| 实验名称： | 图像去噪实验 |

2023 年  4 月 20 日

目 录

- 小组成员和分工情况…………………………………………….3

- 实验环境………………………………………………………….3

- 实验内容………………………………………………………….3

- 实验结果………………………………………………………….5

- 结果分析………………………………………………………….11

- 实验小结………………………………………………………….12

- 代码附录………………………………………………………….12

- 小组成员和分工情况

何江洋：负责使用Matlab实现整个实验内容。

程明超：负责完成总结分析实验结果，撰写实验报告。

戴嘉讯：负责辅助完成使用Matlab实现整个实验

刘琪：  负责辅助完成使用Matlab实现整个实验

黎宇航：负责辅助完成实验分析总结，撰写实验报告。

- 实验环境

由于图像在计算机中的存储形式往往是矩阵的方式，而Matlab在矩阵处理上的功能及其强大，应用非常强。

本次实验采用Matlab实现，Matlab中包含了许多各种应用程序的工具箱，因此利用Matlab来进行数字图像处理十分便利。图像处理工具箱（IPT）：扩展Matlab环境用于解决数字图像处理问题。由于Matlab版本限制，Matlab自带的图像处理函数不全，我们按照实验指导插入了dipum-toolbox包，用于此次降噪实验。

- 实验内容

3.1将原有彩色图像转化为灰度图像

灰度图像只包含亮度信息，从而减少了计算量和处理复杂性。同时，灰度图像的单通道特性使得噪声类型更加统一，便于模拟和分析噪声，因为噪声只影响图像的一个维度，而不是多个颜色通道。此外，许多图像处理算法和工具箱都是为灰度图像设计的，因此转换为灰度图可以提高算法的通用性，确保它们可以被直接应用。

在视觉效果方面，灰度图像可以更清晰地展示噪声，因为颜色的变化不会干扰噪声的观察，这对于视觉检查和评估噪声处理效果非常有帮助。而且，噪声分析在灰度图像中更为直接，因为可以集中关注亮度变化，而不受颜色变化的干扰，有助于更准确地估计噪声的统计特性。因此，在本次实验中，使用rgb2gray()函数将图像转换为灰度图后再进行加噪与去噪的研究。

3.2给灰度图添加噪声

使用imnoise(f,"salt & pepper")可以在图像中添加椒盐噪声。

使用imnoise(f,"gaussian")可以在图像中添加高斯噪声。

使用imnoise(f,"poisson")可以在图像中添加泊松噪声。

另外我们查询有关资料，对实验进行了拓展，使用imnoise(f,"speckle")函数给图像添加了斑点噪声

3.3滤波

滤波即为降低空间灰度的急剧过度，由于噪声通常是由灰度急剧过度组成，因此滤波在在图像去噪中具有很强的应用性。

中值滤波：这是图像处理中最著名的统计排序滤波器，它是利用预定义的邻域中的灰度中值来代替像素的值。

其中r和c分别是预定义区域中的包含像素的行坐标和列坐标。由于在预定义区域中往往选取像素中值作为整个区域的像素值，因此中值滤波能够很好的去除随机噪声，对椒盐噪声的去除效果非常好。

反调和滤波：反调和滤波是根据如下表达式复原后得到的图像。

其中Q称为滤波器的阶数，当Q为正数时，该滤波器消除椒噪声，Q为负数时，该滤波器消除盐噪声，当Q为0时，滤波器转变为算术平均滤波器，当Q为-1时，简化为谐波平均滤波器。该种滤波器适合降低或者消除椒盐噪声。

算术平均滤波器：算术平均滤波器是最简单的滤波器，我们定义一个m*n的空间核，在预定义区域中进行均值滤波，计算被污染的图像区域的像素平均值。

运用这种滤波方式，将图像的污染区域的像素值平均，虽然在一定程度上能够降低噪声，但是原始图像也会因为平均而变得模糊。

最大值和最小值滤波器：此滤波器是图像处理中最常用的统计排序滤波器，最大值滤波器能够捕捉到图像中的最亮点，同时削弱与明亮区域相邻的暗色区域，最小值滤波器与此恰恰相反。因此可以使用最大值滤波器来降低椒噪声，利用最小值滤波器来降低盐噪声。

高斯滤波器：高斯滤波器是我们小组查阅有关资料拓展补充了解的一种滤波器，高斯函数有两个基本性质，高斯函数的乘积和卷积仍然是高斯函数，高斯核的均值为0，这使得卷积结果在滤波中非常重要。

3.4编程实现

在Matlab中进行编程，实现灰度图像转化、加入噪声、去除噪声。

- 实验结果

实验原图：

转化为灰度图像：

添加噪声实验结果如下：

4.1.1椒盐噪声添加如图所示：

4.1.2高斯噪声添加结果如下：

4.1.3均匀噪声添加结果如下：

4.1.4斑点噪声添加如下：

  - 不同滤波器去噪情况如下：

4.2.1中值滤波器：

Figure 椒盐噪声去噪                            Figure高斯噪声去噪

Figure均匀噪声去噪                      Figure斑点噪声去噪

4.2.2反调和滤波器：

Figure椒盐噪声去噪                       Figure高斯噪声去噪

Figure均匀噪声去噪                          Figure斑点噪声去噪

4.2.3最大值滤波器：

Figure 椒盐噪声去噪                        Figure高斯噪声去噪

Figure 均匀噪声去噪                           Figure 斑点噪声去噪

4.2.4最小值滤波器：

Figure 椒盐噪声去噪                         Figure 高斯噪声去噪

Figure 均匀噪声去噪                      Figure 斑点噪声去噪

4.2.5算术均值滤波器：

Figure椒盐噪声去噪                       Figure 高斯噪声去噪

Figure 均匀噪声去噪                           Figure 斑点噪声去噪

4.2.6高斯滤波器：

Figure 椒盐噪声去噪                      Figure 高斯噪声去噪

Figure均匀噪声去噪                           Figure 斑点噪声去噪

- 结果分析

由以上结果可以分析得出一下结论：

5.1中值滤波器对椒盐噪声去除效果最佳。

5.2反调和滤波器去除均匀噪声的效果最佳。

5.3 最大值滤波器能够有效去除椒噪声。

5.4 最小值滤波器能够有效去除盐噪声。

5.5 算数均值滤波器去除均匀噪声的效果最佳。

5.6 高斯滤波器能够有效降噪，对各种噪声降噪程度大致相同。

- 实验小结

本次实验很好的掌握了有关图像去噪方面的知识，深入理解了各种滤波器涉及的相关原理，在Matlab环境下进行实验，函数代码相对集成化，代码量不大，实验总体来说相对简单。一方面，我们很好的对课上所学的知识进行了实践，增强了动手能力，另一方面，通过实验，我们也真正理解了数字图像处理有关去噪方面的背后数学原理，取得了很大的收获。

- 代码附录：

% f=imread(&apos;homework1.png&apos;);
% f=im2double(f);
% 
% FSaltAndPepper=imnoise(f,"salt & pepper"); %椒盐噪声
% FGaussian=imnoise(f,"gaussian"); %高斯白噪声
% FPoisson=imnoise(f,"poisson"); %泊松噪声
% Fspeckle=imnoise(f,"speckle"); %斑点噪声
% 
% subplot(1,3,1);
% imshow(f);
% subplot(1,3,2);
% imshow(FSaltAndPepper);
% 
% ff=medfilt3(FSaltAndPepper,[3 3 3],"symmetric");
% % ff=medfilt2(FSaltAndPepper,[5 5],"symmetric");
% subplot(1,3,3);
% imshow(ff);

f=imread(&apos;homework1.png&apos;);
f=im2double(f);
f=rgb2gray(f);

[m,n]=size(f);

FSaltAndPepper=imnoise(f,"salt & pepper"); %椒盐噪声


FGaussian=imnoise(f,"gaussian"); %高斯白噪声
a=0;
b=0.25;
I=a+(b-a)*rand(m,n);%均匀分布噪声


% figure(1)
% imshow(I)

Funiform = I + f;               %均匀噪声
% Funiform=imnoise(f,"uniform"); %均匀噪声 % 2021b版似乎已经不能用

% imshow(I)
% figure(2)


FPoisson=imnoise(f,"poisson"); %泊松噪声
Fspeckle=imnoise(f,"speckle"); %斑点噪声


mm=2;
nn=4;

subplot(mm,nn,1);
imshow(f);


% imgset={FSaltAndPepper,FGaussian,Funiform,FPoisson,Fspeckle};
imgset={FGaussian};





for i = [1:1:length(imgset)]

    Fimg = cell2mat(imgset(i));

    figure(i)
    
    subplot(mm,nn,1);
    imshow(f);
    subplot(mm,nn,2);
    imshow(Fimg);

    Fmed=medfilt2(Fimg,[5 5],"symmetric");
    subplot(mm,nn,4);
    imshow(Fmed);
    Fchmean=spfilt(Fimg,&apos;chmean&apos;,3,3,1.5);
    subplot(mm,nn,5);
    imshow(Fchmean);

    Famean=spfilt(Fimg,&apos;amean&apos;,3,3);
    subplot(mm,nn,6);
    imshow(Famean)
    Fmax=spfilt(Fimg,&apos;max&apos;,3,3);
    subplot(mm,nn,7);
    imshow(Fmax)
    Fmin=spfilt(Fimg,&apos;min&apos;,3,3);
    subplot(mm,nn,8);
    imshow(Fmin)

    Guass_kernal=fspecial(&apos;gaussian&apos;,[3,3],1.0);
    Guass_kernal

    FGauss=imfilter(Fimg,Guass_kernal,&apos;replicate&apos;);   %高斯滤波
    subplot(mm,nn,3);
    imshow(FGauss)

end